# 关于智慧总部新城横一路工程借土回填施工相关监控管理设备费用咨询报价的公告

根据我司业务要求，现公开征询公开征询智慧总部新城横一路工程借土回填施工相关监控管理设备费用。

一、项目基本情况:

智慧总部新城横一路项目为区重点工程，东起新塘东立交，西接智慧总部新城纵一路，道路设计全长约0.6km，设计标准为城市主干路，设计车速60km/h，双向六车道，标准路幅宽44m。该项目工期为300日历天，总投资约8000万元。按设计本项目共计需回填土石方约23万立方米，其中借土回填约13万立方米，工程回填工期约3个月。

二、工作内容：

按照公司安排，我司根据项目情况，拟邀请具有相关资质的单位，根据施工图、现场实际情况和国家现行法规，承接该项目工程借土回填施工期间相关监控管理设备服务工作。现面向社会公开询价，请报价仔细查勘现场按照国家法规等自主报价。

所有响应单位请在2023年1月20 日11时前将报价书（附件1）、法人代表授权书、营业执照、公司资质盖章密封送至重庆智慧总部新城建设有限公司（巴南区鹿角新城天鹿大道1291号附2号1-1南泉街道办事处旁）工程管理部。

- 联系人及联系方式：

- 联系人：陈华；联系方式：18108395363

附件1：报价表

附件1

| 监控平台及消纳场进出口设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 设备名称 | 技术参数规格 | 单位 | 数量 | 单价（） | 备注 |
| 1 | 移动式4G枪机监控 | 单晶太阳能板 | 1）采用高光效单晶硅太阳能电池片封装而成，电池片转换效率不低于20%，组件转换效率≥18%。 2）功率：组件峰值功率150Wp。 3）尺寸：1480*670*35mm 4）采用高透光率低铁超白钢化玻璃； 5）卓越的弱光环境发电性能； 6）高强度铝合金边框，坚固耐用； 7）独特工艺使组件既美观又便于安装； 8）特有的技术避免框架内积水冻结和变形； 9）可承载5400Pa雪载和2400Pa风压. 10）适应环境温度-40℃-85℃ 11）使用寿命25年以上 | 块 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 2 |  | 胶体电池 | ※铅酸胶体蓄电池 ※ 蓄电池容量范围（C10）：150Ah(25℃)；蓄电池电压等级：12V ★ 蓄电池自放电：≤2%/月(25℃)； ※ 良好的高效放电性能； ★ 密封反应效率：≥98%； ★ 工作温度范围宽：-20℃～45℃； ★ 产品特性：采用特殊的工艺设计，使用寿命为一般电池(吸附式)提高一倍以上，在20℃温度环境下使用寿命超过12年； ★ 固体凝胶电解质，无内部短路，热容量大，热消耗能力强，无一般电池(吸附式)易产生的热失控现象；电解液固定在胶质中，不会发生泄露； ★ 极板采用无锑合金，电池自放电率极低，20℃温度环境下存入两年，仍有50%以上容量； ★ 超强的承受深放电及大电流放电能力，100%放电后在四周内充电可恢复原有容量； ★ 电池容量恒定，在最初的循环中，容量有所上升； 尺寸：407*173*233mm 重量：29kg | 台 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 3 |  | MPPT控制器 | 1）最大充电电流 20A 2）系统电压 12V/24V自动识别 3）MPPT充电电压 <14.5/29V @25℃ 4）强充电压 14.0-14.8V/28.0-29.6V@25℃(默认14.5/29V) 5）均衡充电压 14.0-15.0V/28.0-30.0V@25℃(默认14.8/29.6V) (液体AGM) 6）浮充电压 13.0-14.5V/26.0-29.0V@25℃(默认13.7/27.4V) 7）电池低压保护电压 10.8-11.8V/21.6-23.6V SOC1~5(默认11.2/22.4V) 8）低压保护恢复电压 11.4-12.8V/22.8-25.6V(默认12.0/24.0V) 9）电池高压保护电压 15.8/31.3V 10）蓄电池类型 胶体、AGM、液体、锂电(默认胶体) 11）蓄电池端可承受最大电压 35V 12）MPPT追踪范围 (蓄电池电压+1.0V)~Voc*0.9“2 13）负载 输出电流20A 14）系统参数 最大MPPT追踪效率 >99.9% 15）最大充电转换效率 98.0% 16）自耗电 ≤8mA(12V).≤12mA(24V) 17）通信 RS485(RJ11接口) 接地类型 负极接地 18）接线端子 6AWG(16mm²) 19）工作环境温度 -20~+55℃ | 台 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 4 |  | 4G物联网模块 | ★Cat1.无线通信 ★适配 12V/24V 两种电压输入 ★通过红外通信，控制国内大部分主流太阳能控制器 ★电脑端界面和手机端微信小程序远程控制与信息读取 ★可以远程开关负载，调节负载的功率 ★读取控制器内部的电池/负载/太阳板的电压/电流/功率 ★故障告警，电池/太阳板/负载故障告警 ★远程下发和读取多个或者单个控制器的参数 ★模块具备基站定位功能 ★支持远程升级固件 | 台 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 5 |  | 4G工业无线路由器 | 支持多种上网方式，保障网络稳定 支持4G上网、有线接入和无线中继，其中4G上网为全网通2G/3G/4G，7模9频全网通。三种上网模式支持无缝切换，当设备无法检测上网时自动切换其他上网模式，保障网络稳定 专为工业产品而设计，做工业领域专业的路由器 采用钣金外壳，具有防雷防浪涌防静电等防护措施，可支持各种恶劣环境下的网络接入 内置加密芯片，安全性高 内置加密芯片，采用非对称RSA/AES算法加密，具有运算速度快，资源损耗 自带防浪涌、防静电、电源防反接功能 IP30防护等级/耐低温-20°C、抗高温70°C | 台 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 6 |  | 物联网卡 | 4G流量资费含监控及太阳能物联网模块 | 季度 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 7 |  | 移动式监控立杆 | 尺寸:700*700*506 箱体 材质:镀锌板 移动:万向轮 立杆3.5米 | 台 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 8 |  | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6m； 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S/T）;CGI;GB/T28181;大华云联； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67 | 台 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 9 |  | 网络硬盘录像机 | ●支持全新UI4.0界面风格 ●支持乐橙云/乐橙APP远程监控，预览，回放 ●支持解码6路1080P@30fps，支持解码自适应 ●支持接入ONVIF、RTSP协议的主流品牌摄像机 ●支持H264/H265/Smart264/Smart265，支持一键添加IPC并自动切换到H265 ●支持远程配置管理IPC，参数设置、信息获取、对同一型号IPC批量升级等 ●支持DHCP（自动获取IP地址）、HTTP(超文本传输)、NTP(网络校时)、DDNS(动态域名解析) ●支持1路后智能人脸检测比对； 最大10个人脸库，共5000张人脸图片；1路后智能周界检测；4路后智能SMD ●支持前智能：人脸检测比对；周界检测和SMD ●支持安全2.1基线 | 台 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 10 |  | 硬盘 | 单硬盘容量：4TB； 接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256M | 块 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 11 |  | 安装辅材及施工 | 电源线/网线/安装配件/防水箱/安装调试运输 | 套 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 1 | 移动式4G球机监控 | 单晶太阳能板 | 1）采用高光效单晶硅太阳能电池片封装而成，电池片转换效率不低于20%，组件转换效率≥18%。 2）功率：组件峰值功率150Wp。 3）尺寸：1480*670*35mm 4）采用高透光率低铁超白钢化玻璃； 5）卓越的弱光环境发电性能； 6）高强度铝合金边框，坚固耐用； 7）独特工艺使组件既美观又便于安装； 8）特有的技术避免框架内积水冻结和变形； 9）可承载5400Pa雪载和2400Pa风压. 10）适应环境温度-40℃-85℃ 11）使用寿命25年以上 | 块 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 2 |  | 胶体电池 | ※铅酸胶体蓄电池 ※ 蓄电池容量范围（C10）：150Ah(25℃)；蓄电池电压等级：12V ★ 蓄电池自放电：≤2%/月(25℃)； ※ 良好的高效放电性能； ★ 密封反应效率：≥98%； ★ 工作温度范围宽：-20℃～45℃； ★ 产品特性：采用特殊的工艺设计，使用寿命为一般电池(吸附式)提高一倍以上，在20℃温度环境下使用寿命超过12年； ★ 固体凝胶电解质，无内部短路，热容量大，热消耗能力强，无一般电池(吸附式)易产生的热失控现象；电解液固定在胶质中，不会发生泄露； ★ 极板采用无锑合金，电池自放电率极低，20℃温度环境下存入两年，仍有50%以上容量； ★ 超强的承受深放电及大电流放电能力，100%放电后在四周内充电可恢复原有容量； ★ 电池容量恒定，在最初的循环中，容量有所上升； 尺寸：407*173*233mm 重量：29kg | 台 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 3 |  | MPPT控制器 | 1）最大充电电流 20A 2）系统电压 12V/24V自动识别 3）MPPT充电电压 <14.5/29V @25℃ 4）强充电压 14.0-14.8V/28.0-29.6V@25℃(默认14.5/29V) 5）均衡充电压 14.0-15.0V/28.0-30.0V@25℃(默认14.8/29.6V) (液体AGM) 6）浮充电压 13.0-14.5V/26.0-29.0V@25℃(默认13.7/27.4V) 7）电池低压保护电压 10.8-11.8V/21.6-23.6V SOC1~5(默认11.2/22.4V) 8）低压保护恢复电压 11.4-12.8V/22.8-25.6V(默认12.0/24.0V) 9）电池高压保护电压 15.8/31.3V 10）蓄电池类型 胶体、AGM、液体、锂电(默认胶体) 11）蓄电池端可承受最大电压 35V 12）MPPT追踪范围 (蓄电池电压+1.0V)~Voc*0.9“2 13）负载 输出电流20A 14）系统参数 最大MPPT追踪效率 >99.9% 15）最大充电转换效率 98.0% 16）自耗电 ≤8mA(12V).≤12mA(24V) 17）通信 RS485(RJ11接口) 接地类型 负极接地 18）接线端子 6AWG(16mm²) 19）工作环境温度 -20~+55℃ | 台 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 4 |  | 4G物联网模块 | ★Cat1.无线通信 ★适配 12V/24V 两种电压输入 ★通过红外通信，控制国内大部分主流太阳能控制器 ★电脑端界面和手机端微信小程序远程控制与信息读取 ★可以远程开关负载，调节负载的功率 ★读取控制器内部的电池/负载/太阳板的电压/电流/功率 ★故障告警，电池/太阳板/负载故障告警 ★远程下发和读取多个或者单个控制器的参数 ★模块具备基站定位功能 ★支持远程升级固件 | 台 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 5 |  | 4G工业无线路由器 | 支持多种上网方式，保障网络稳定 支持4G上网、有线接入和无线中继，其中4G上网为全网通2G/3G/4G，7模9频全网通。三种上网模式支持无缝切换，当设备无法检测上网时自动切换其他上网模式，保障网络稳定 专为工业产品而设计，做工业领域专业的路由器 采用钣金外壳，具有防雷防浪涌防静电等防护措施，可支持各种恶劣环境下的网络接入 内置加密芯片，安全性高 内置加密芯片，采用非对称RSA/AES算法加密，具有运算速度快，资源损耗 自带防浪涌、防静电、电源防反接功能 IP30防护等级/耐低温-20°C、抗高温70°C | 台 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 6 |  | 物联网卡 | 4G流量资费含监控及太阳能物联网模块 | 季度 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 7 |  | 移动式监控立杆 | 尺寸:700*700*506 箱体 材质:镀锌板 移动:万向轮 立杆3.5米 | 台 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 8 |  | 400万红外变焦球型网络摄像机 | 支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测；支持目标过滤 支持20倍光学变倍，16倍数字变倍 采用200万像素1/2.8英寸CMOS传感器 支持超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6黑白：0.0005Lux@F1.60Lux（红外灯开启） 内置100米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀 支持H.265编码，实现超低码流传输 水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°～90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持DC12V±25%宽电压输入 | 台 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 9 |  | 网络硬盘录像机 | ●支持全新UI4.0界面风格 ●支持乐橙云/乐橙APP远程监控，预览，回放 ●支持解码6路1080P@30fps，支持解码自适应 ●支持接入ONVIF、RTSP协议的主流品牌摄像机 ●支持H264/H265/Smart264/Smart265，支持一键添加IPC并自动切换到H265 ●支持远程配置管理IPC，参数设置、信息获取、对同一型号IPC批量升级等 ●支持DHCP（自动获取IP地址）、HTTP(超文本传输)、NTP(网络校时)、DDNS(动态域名解析) ●支持1路后智能人脸检测比对； 最大10个人脸库，共5000张人脸图片；1路后智能周界检测；4路后智能SMD ●支持前智能：人脸检测比对；周界检测和SMD ●支持安全2.1基线 | 台 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 10 |  | 硬盘 | 单硬盘容量：4TB； 接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256M | 块 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 11 |  | 安装辅材及施工 | 电源线/网线/安装配件/防水箱/安装调试运输 | 套 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 1 | 道路4G枪机监控 | 单晶太阳能板 | 1）采用高光效单晶硅太阳能电池片封装而成，电池片转换效率不低于20%，组件转换效率≥18%。 2）功率：组件峰值功率150Wp。 3）尺寸：1480*670*35mm 4）采用高透光率低铁超白钢化玻璃； 5）卓越的弱光环境发电性能； 6）高强度铝合金边框，坚固耐用； 7）独特工艺使组件既美观又便于安装； 8）特有的技术避免框架内积水冻结和变形； 9）可承载5400Pa雪载和2400Pa风压. 10）适应环境温度-40℃-85℃ 11）使用寿命25年以上 | 块 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 2 |  | 胶体电池 | ※铅酸胶体蓄电池 ※ 蓄电池容量范围（C10）：150Ah(25℃)；蓄电池电压等级：12V ★ 蓄电池自放电：≤2%/月(25℃)； ※ 良好的高效放电性能； ★ 密封反应效率：≥98%； ★ 工作温度范围宽：-20℃～45℃； ★ 产品特性：采用特殊的工艺设计，使用寿命为一般电池(吸附式)提高一倍以上，在20℃温度环境下使用寿命超过12年； ★ 固体凝胶电解质，无内部短路，热容量大，热消耗能力强，无一般电池(吸附式)易产生的热失控现象；电解液固定在胶质中，不会发生泄露； ★ 极板采用无锑合金，电池自放电率极低，20℃温度环境下存入两年，仍有50%以上容量； ★ 超强的承受深放电及大电流放电能力，100%放电后在四周内充电可恢复原有容量； ★ 电池容量恒定，在最初的循环中，容量有所上升； 尺寸：407*173*233mm 重量：29kg | 台 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 3 |  | MPPT控制器 | 1）最大充电电流 20A 2）系统电压 12V/24V自动识别 3）MPPT充电电压 <14.5/29V @25℃ 4）强充电压 14.0-14.8V/28.0-29.6V@25℃(默认14.5/29V) 5）均衡充电压 14.0-15.0V/28.0-30.0V@25℃(默认14.8/29.6V) (液体AGM) 6）浮充电压 13.0-14.5V/26.0-29.0V@25℃(默认13.7/27.4V) 7）电池低压保护电压 10.8-11.8V/21.6-23.6V SOC1~5(默认11.2/22.4V) 8）低压保护恢复电压 11.4-12.8V/22.8-25.6V(默认12.0/24.0V) 9）电池高压保护电压 15.8/31.3V 10）蓄电池类型 胶体、AGM、液体、锂电(默认胶体) 11）蓄电池端可承受最大电压 35V 12）MPPT追踪范围 (蓄电池电压+1.0V)~Voc*0.9“2 13）负载 输出电流20A 14）系统参数 最大MPPT追踪效率 >99.9% 15）最大充电转换效率 98.0% 16）自耗电 ≤8mA(12V).≤12mA(24V) 17）通信 RS485(RJ11接口) 接地类型 负极接地 18）接线端子 6AWG(16mm²) 19）工作环境温度 -20~+55℃ | 台 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 4 |  | 4G物联网模块 | ★Cat1.无线通信 ★适配 12V/24V 两种电压输入 ★通过红外通信，控制国内大部分主流太阳能控制器 ★电脑端界面和手机端微信小程序远程控制与信息读取 ★可以远程开关负载，调节负载的功率 ★读取控制器内部的电池/负载/太阳板的电压/电流/功率 ★故障告警，电池/太阳板/负载故障告警 ★远程下发和读取多个或者单个控制器的参数 ★模块具备基站定位功能 ★支持远程升级固件 | 台 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 5 |  | 4G工业无线路由器 | 支持多种上网方式，保障网络稳定 支持4G上网、有线接入和无线中继，其中4G上网为全网通2G/3G/4G，7模9频全网通。三种上网模式支持无缝切换，当设备无法检测上网时自动切换其他上网模式，保障网络稳定 专为工业产品而设计，做工业领域专业的路由器 采用钣金外壳，具有防雷防浪涌防静电等防护措施，可支持各种恶劣环境下的网络接入 内置加密芯片，安全性高 内置加密芯片，采用非对称RSA/AES算法加密，具有运算速度快，资源损耗 自带防浪涌、防静电、电源防反接功能 IP30防护等级/耐低温-20°C、抗高温70°C | 台 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 6 |  | 物联网卡 | 4G流量资费含监控及太阳能物联网模块 | 季度 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 7 |  | 固定式监控立杆 | 材质:镀锌板 立杆4.5米 含太阳能支架 | 台 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 8 |  | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6m； 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S/T）;CGI;GB/T28181;大华云联； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67 | 台 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 9 |  | 网络硬盘录像机 | ●支持全新UI4.0界面风格 ●支持乐橙云/乐橙APP远程监控，预览，回放 ●支持解码6路1080P@30fps，支持解码自适应 ●支持接入ONVIF、RTSP协议的主流品牌摄像机 ●支持H264/H265/Smart264/Smart265，支持一键添加IPC并自动切换到H265 ●支持远程配置管理IPC，参数设置、信息获取、对同一型号IPC批量升级等 ●支持DHCP（自动获取IP地址）、HTTP(超文本传输)、NTP(网络校时)、DDNS(动态域名解析) ●支持1路后智能人脸检测比对； 最大10个人脸库，共5000张人脸图片；1路后智能周界检测；4路后智能SMD ●支持前智能：人脸检测比对；周界检测和SMD ●支持安全2.1基线 | 台 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 10 |  | 硬盘 | 单硬盘容量：4TB； 接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256M | 块 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 11 |  | 安装辅材及施工 | 电源线/网线/安装配件/防水箱/安装调试运输 | 套 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 1 | 道路4G球机监控 | 单晶太阳能板 | 1）采用高光效单晶硅太阳能电池片封装而成，电池片转换效率不低于20%，组件转换效率≥18%。 2）功率：组件峰值功率150Wp。 3）尺寸：1480*670*35mm 4）采用高透光率低铁超白钢化玻璃； 5）卓越的弱光环境发电性能； 6）高强度铝合金边框，坚固耐用； 7）独特工艺使组件既美观又便于安装； 8）特有的技术避免框架内积水冻结和变形； 9）可承载5400Pa雪载和2400Pa风压. 10）适应环境温度-40℃-85℃ 11）使用寿命25年以上 | 块 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 2 |  | 胶体电池 | ※铅酸胶体蓄电池 ※ 蓄电池容量范围（C10）：150Ah(25℃)；蓄电池电压等级：12V ★ 蓄电池自放电：≤2%/月(25℃)； ※ 良好的高效放电性能； ★ 密封反应效率：≥98%； ★ 工作温度范围宽：-20℃～45℃； ★ 产品特性：采用特殊的工艺设计，使用寿命为一般电池(吸附式)提高一倍以上，在20℃温度环境下使用寿命超过12年； ★ 固体凝胶电解质，无内部短路，热容量大，热消耗能力强，无一般电池(吸附式)易产生的热失控现象；电解液固定在胶质中，不会发生泄露； ★ 极板采用无锑合金，电池自放电率极低，20℃温度环境下存入两年，仍有50%以上容量； ★ 超强的承受深放电及大电流放电能力，100%放电后在四周内充电可恢复原有容量； ★ 电池容量恒定，在最初的循环中，容量有所上升； 尺寸：407*173*233mm 重量：29kg | 台 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 3 |  | MPPT控制器 | 1）最大充电电流 20A 2）系统电压 12V/24V自动识别 3）MPPT充电电压 <14.5/29V @25℃ 4）强充电压 14.0-14.8V/28.0-29.6V@25℃(默认14.5/29V) 5）均衡充电压 14.0-15.0V/28.0-30.0V@25℃(默认14.8/29.6V) (液体AGM) 6）浮充电压 13.0-14.5V/26.0-29.0V@25℃(默认13.7/27.4V) 7）电池低压保护电压 10.8-11.8V/21.6-23.6V SOC1~5(默认11.2/22.4V) 8）低压保护恢复电压 11.4-12.8V/22.8-25.6V(默认12.0/24.0V) 9）电池高压保护电压 15.8/31.3V 10）蓄电池类型 胶体、AGM、液体、锂电(默认胶体) 11）蓄电池端可承受最大电压 35V 12）MPPT追踪范围 (蓄电池电压+1.0V)~Voc*0.9“2 13）负载 输出电流20A 14）系统参数 最大MPPT追踪效率 >99.9% 15）最大充电转换效率 98.0% 16）自耗电 ≤8mA(12V).≤12mA(24V) 17）通信 RS485(RJ11接口) 接地类型 负极接地 18）接线端子 6AWG(16mm²) 19）工作环境温度 -20~+55℃ | 台 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 4 |  | 4G物联网模块 | ★Cat1.无线通信 ★适配 12V/24V 两种电压输入 ★通过红外通信，控制国内大部分主流太阳能控制器 ★电脑端界面和手机端微信小程序远程控制与信息读取 ★可以远程开关负载，调节负载的功率 ★读取控制器内部的电池/负载/太阳板的电压/电流/功率 ★故障告警，电池/太阳板/负载故障告警 ★远程下发和读取多个或者单个控制器的参数 ★模块具备基站定位功能 ★支持远程升级固件 | 台 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 5 |  | 4G工业无线路由器 | 支持多种上网方式，保障网络稳定 支持4G上网、有线接入和无线中继，其中4G上网为全网通2G/3G/4G，7模9频全网通。三种上网模式支持无缝切换，当设备无法检测上网时自动切换其他上网模式，保障网络稳定 专为工业产品而设计，做工业领域专业的路由器 采用钣金外壳，具有防雷防浪涌防静电等防护措施，可支持各种恶劣环境下的网络接入 内置加密芯片，安全性高 内置加密芯片，采用非对称RSA/AES算法加密，具有运算速度快，资源损耗 自带防浪涌、防静电、电源防反接功能 IP30防护等级/耐低温-20°C、抗高温70°C | 台 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 6 |  | 物联网卡 | 4G流量资费含监控及太阳能物联网模块 | 季度 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 7 |  | 固定式监控立杆 | 材质:镀锌板 立杆4.5米 含太阳能支架 | 台 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 8 |  | 400万红外变焦球型网络摄像机 | 支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测；支持目标过滤 支持20倍光学变倍，16倍数字变倍 采用200万像素1/2.8英寸CMOS传感器 支持超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6黑白：0.0005Lux@F1.60Lux（红外灯开启） 内置100米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀 支持H.265编码，实现超低码流传输 水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°～90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持DC12V±25%宽电压输入 | 台 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 9 |  | 网络硬盘录像机 | ●支持全新UI4.0界面风格 ●支持乐橙云/乐橙APP远程监控，预览，回放 ●支持解码6路1080P@30fps，支持解码自适应 ●支持接入ONVIF、RTSP协议的主流品牌摄像机 ●支持H264/H265/Smart264/Smart265，支持一键添加IPC并自动切换到H265 ●支持远程配置管理IPC，参数设置、信息获取、对同一型号IPC批量升级等 ●支持DHCP（自动获取IP地址）、HTTP(超文本传输)、NTP(网络校时)、DDNS(动态域名解析) ●支持1路后智能人脸检测比对； 最大10个人脸库，共5000张人脸图片；1路后智能周界检测；4路后智能SMD ●支持前智能：人脸检测比对；周界检测和SMD ●支持安全2.1基线 | 台 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 10 |  | 硬盘 | 单硬盘容量：4TB； 接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256M | 块 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 11 |  | 安装辅材及施工 | 电源线/网线/安装配件/防水箱/安装调试运输 | 套 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 1 | 管理房及进出口监控系统 | 400万红外变焦球型网络摄像机 | 支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测；支持目标过滤 支持20倍光学变倍，16倍数字变倍 采用200万像素1/2.8英寸CMOS传感器 支持超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6黑白：0.0005Lux@F1.60Lux（红外灯开启） 内置100米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀 支持H.265编码，实现超低码流传输 水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°～90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护 支持DC12V±25%宽电压输入 | 台 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 2 |  | 400万红外定焦枪型网络摄像机 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6m； 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S/T）;CGI;GB/T28181;大华云联； 供电方式：DC12V； 防护等级：IP67 | 台 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 3 |  | 网络硬盘录像机 | ●支持全新UI4.0界面风格 ●支持乐橙云/乐橙APP远程监控，预览，回放 ●支持解码6路1080P@30fps，支持解码自适应 ●支持接入ONVIF、RTSP协议的主流品牌摄像机 ●支持H264/H265/Smart264/Smart265，支持一键添加IPC并自动切换到H265 ●支持远程配置管理IPC，参数设置、信息获取、对同一型号IPC批量升级等 ●支持DHCP（自动获取IP地址）、HTTP(超文本传输)、NTP(网络校时)、DDNS(动态域名解析) ●支持1路后智能人脸检测比对； 最大10个人脸库，共5000张人脸图片；1路后智能周界检测；4路后智能SMD ●支持前智能：人脸检测比对；周界检测和SMD ●支持安全2.1基线 | 台 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 4 |  | 硬盘 | 单硬盘容量：6TB； 接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256M | 块 | 2 |  | 按现场实际需求采购 |
| 5 |  | 固定式监控立杆 | 材质:镀锌板 立杆4.5米 | 台 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 6 |  | 防水箱体 | 400*500镀锌板 | 台 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 7 |  | 交换机 | 8口千兆交换机 | 台 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 8 |  | 监控支架 | 监控专用支架 | 个 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 9 |  | 监控电源 | 小耳朵专用监控电源 | 个 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 10 |  | 网线 | 国标cat5e 提供检测报告 | 米 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 11 |  | 电源线 | 国标RVV2*1.0电源线 提供第三方检测报告 | 米 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 12 |  | 显示器 | 27寸监控显示器 | 台 | 1 |  | 按现场实际需求采购 |
| 13 | 车行进出口管理系统 | 消纳场进场一体机 | 1、按消纳车辆定制UI 2、通讯方式：因特网联网； 3、记录量：脱机≥10万条消费记录； 4、使用车辆：无限制 5、工作电源：DC12V/1A； 6、功率：≤2w； 系统特点： TCP/IP通信、可选RS485通信、U盘采集及参数设置 功能丰富，消费系统、充值系统、补助系统、订餐系统、会员系统等一应俱全； 1、消费功能：定额消费、随意金额消费、菜单编号消费、计次消费、计时消费等多种消费模式； 2、订餐功能：预定消费，不预定拒绝消费 3、支持信息查询，可查询卡内金额情况、清费记录、持卡人姓名等信息 4、具备日限额、次限额等，有效防止恶意消费,可以设定卡最低保留的余额； 5、具备超额密码消费功能,一人一个密码(配合密码键盘)； 6、具备卡有效期限制功能； 7、具备交易回退功能：扣错款的情况下，可回退该笔交易； 8、支持语音报读功能,真人发声，报余额、消费金额等，更加人性化(标配功能)； 9、支持条码扫描枪输入功能，可以直接扫描商品的条形码(配合扫描设备)； 10、支持小键盘输入功能，延长按键位置，以适合操作人员(配合小键盘)； 11、双面4行中文液晶显示屏，可显示编号与姓名，可显示中文菜名，消费金额等； 12、记录快满警告，记录满则停止刷卡，保证数据安全； 13、本机自带后备电源，即使在停电的情况下也能连续工作8小时以上； ★消费机刷卡成功语音播报‘谢谢，剩余xx车’ ★使用车辆：无限制 | 台 | 1 |  |  |
| 14 |  | 一体刷卡立柱 | 专业刷卡立柱票箱 | 台 | 1 |  |  |
| 15 |  | 加密发卡器 | 发卡机/读写器是简单易用、稳定、高性能的13.56MHz电子标签读卡器，可读写M1 系列IC卡，采用RS232接口,USB接品实现同PC机及相关设备的连接，方便用户使用以及维护。提供各种丰富、完善的接口函数(动态链接库DLL)以及开发平台的演示程序。 | 块 | 1 |  |  |
| 16 |  | 室外防水音柱 | 室外防水音柱 | 台 | 1 |  |  |
| 17 |  | 快速直杆道闸 | 包含：2个遥控器 安装配件包及固定螺丝 闸杆类型：快速泡沫圆杆≥4米 运行速度：0.6-1.5S秒可调 运行寿命：≥500万次 工作环境：适合室内外环境，适用温度-40~+60℃（-20℃以下需增加发热装置） 输入电压：24V6A 电机驱动：直流无刷电机 电机功率：120W 功能特性：直流无刷24V安全电压、数字化电子限位控制、数字化监测遇阻反弹、具备485、TCP通讯接口可远程控制道闸、支持24V不间断供电、支持扩展成太阳能供电、支持外接红绿灯警示、外接红外保护、外接地感及雷达功能。 | 台 | 3 |  |  |
| 18 |  | 红外对射 | 4红外80米红外栅栏 | 对 | 2 |  | 非消纳车辆进场及车辆出场 |
| 19 |  | 红外对射立柱 | 定制货车专用红外对射立柱 | 对 | 2 |  |  |
| 20 |  | 网线 | 国标cat5e 提供检测报告 | 米 | 200 |  |  |
| 21 |  | 电源线 | 国标RVV2*1.0电源线 提供第三方检测报告 | 米 | 200 |  |  |
| 22 |  | 道闸雷达 | 货车专用雷达 | 台 | 3 |  |  |
| 23 |  | 电脑计算机 | i5/8G/500g工业级 | 台 | 1 |  |  |
| 24 |  | 显示器 | 24寸显示器 | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 云服务器租赁 |  | 4核/8G/10M带宽/500G存储/500G备份/企业网络安全 云资源地：重庆 | 年 | 1 |  |  |
| 26 | 云服务器维护 |  | 云平台运维、服务器维护 | 年 | 1 |  |  |
| 27 |  | 云平台搭建 |  | 项 | 1 |  |  |
| 28 |  | 施工费（安装调试及培训） |  | 项 | 1 |  | 不含土建施工 |
| 29 |  | 上门服务费 |  | 次 | 0 |  | 单次 |
| 30 |  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 进出口通道抓拍系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 商品名称 | 技术参数规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 1 | 车辆抓拍系统 | 900万抓拍摄像机单元 | 1、高像质：采用行业专用GS-CMOS图像传感器，高感光度，高信噪比，高宽动态，呈现高清图像 2、多应用：支持多样性混合场景应用，集卡口电警机动车业务，全方位适配机动车道路交通场景 3、全感知：支持北斗/GPS定位校时（天线需单独下单），感知多维度数据 4、强安全：满足GB35114-A级加密标准，采用一体化结构设计，适用多种复杂环境 5、采用1英寸GS-CMOS图像传感器，最大输出4096×2160@25fps高清图像 6、支持双码流，且满足H.265&H.264编码，超低延时，超低码率，压缩比高，处理灵活 7、支持单快门、双快门、三快门模式 8、支持1~4车道多种机动车违法抓拍及图片合成、OSD信息叠加 9、支持机动车、非机动车和行人目标检测并提取结构化信息、支持人脸检测并抠出人脸小图 10、支持最大256GB TF卡本地存储，抓拍图片可断网续传 11、支持网络接口、USB接口、RS-485接口、RS-232接口、I/O接口报警输入输出、外置灯接口、支持电源返送 12、支持自动画线功能，可自动识别并画出车道线、抓拍检测线，大幅提高施工调试效率 13、具有防雷和防浪涌功能 ★14、混合目标检测抓拍功能检查：支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测。样机能同时检测不少于130个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少130个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析。 ★15、闯禁行记录功能检查：支持闯禁行记录功能，可对4种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车)及8种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储。 ★16、OSD叠加功能检查：支持单张图与合成图的OSD叠加，并可根据RGB分量值对叠加的字体颜色进行更改。 ★17、感兴趣区域功能设置：支持30块感兴趣区域(ROI)增强编码功能，ROI区域压缩比0-100可设置。 （标★提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 2 |  | 进口两台 |
| 2 |  | 1200万定焦镜头 | 像面尺寸：1.1英寸； 镜头焦距：50mm±10%； 镜头像素：1200万像素； 光圈孔径：F1.4±10%； 光学总长：89.5mm±1mm（in air）； 机械后焦：≥13.5mm(in air)； 视场角：20.1°×16.5°×11.3°±5%@1.1英寸（14.47mm×9.94mm）； 畸变：-2%； 接口类型：C接口； 产品尺寸：Φ48×80mm； 毛重：0.36±0.005kg； 工作温度：-30℃~+70℃； 工作湿度：95%RH | 台 | 2 |  |  |
| 3 |  | 4路智能终端管理盒(1T)(GPS) | 操作界面：WEB方式； 网络协议：TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP、FTP、DNS、RTP、RTSP、RTC、NTP、DHCP、IEEE802.1X； 图片编码格式：JPEG； 存储功能：硬盘（标配1个1T硬盘）;FTP;SFTP； 定位功能：支持北斗（天线需单独下单）;支持GPS； 图片合成：支持单通道1/2/3/4/5/6张图片合成；支持合成顺序和特写图序号选择； 断网续传：支持平台断网续传、FTP断网续传;支持手动上传； 硬盘接口：最大支持1个SATA接口硬盘，标配1T容量3.5”硬盘； RS-485接口：2个； RS-232接口：1个（用于调试串口数据）； USB接口：1个，USB 3.0接口； 网络接口：10个，8个10M/100M自适应以太网口（RJ-45），2个1000M接口（RJ-45）； 视频输入：视频接入模式支持12路网络压缩高清视频输入，卡口合成模式支持4路网络压缩高清视频输入； 报警输入：3路； 报警输出：3路（光耦输出）； 供电方式：DC12V（适配器标配）； 功耗：＜20W； 工作温度：-30℃~+65℃； 工作湿度：10%～90%（无凝结）； 产品尺寸：210.0 mm×165.0 mm×57.0 mm（长×宽×高）； 净重：1.6kg（不同配置略有差异） | 台 | 1 |  |  |
| 4 |  | 双光源补光灯 | 灯型：LED灯;氙气灯； 光源：可见光（波长350-780nm）； 色温：氙气：5800K ± 200K， LED：4500K； 中心光照度：LED：<40lx（20m光照度）氙气：≤4000Lx； 触发方式：开关量； 光斑覆盖范围：1车道； 补光距离：16 m～26m； 回电时间：＜70 ms； 闪光持续时间：180 μs～500 μs； 爆闪计数：支持统计爆闪次数和触发次数； 闪光灯寿命：≥1000万次； 频率：跟随相机； 灯珠数量：24颗（高亮LED）； 光通量：1800 lm； 频闪时间统计：支持统计频闪持续时间； 远程故障显示：支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态（仅针对大华交通摄像机）； 亮度调节：氙气：1～16级亮度可调LED：1～20级亮度可调； 供电方式：AC220V±20%、50 HZ±2； 功耗：48W（LED频闪），64W（爆闪1次/S）； 净重：5.3 KG | 台 | 2 |  |  |
| 5 |  | 网线 | 国标cat5e 提供检测报告 | 米 | 150 |  |  |
| 6 |  | 电源线 | 国标RVV2*1.0电源线 提供第三方检测报告 | 米 | 150 |  |  |
| 7 |  | 悬臂式交通L型交通抓拍立杆 | 杆件：一般由Q235钢管焊接而成；灯杆为等边八角形结构，外型美观大方 杆高：6.8米 臂长：10米 主杆厚度：扁八角型，壁厚300-280×8×6800 横杆厚度：扁八角型，壁厚4-8mm240-180×6×10500 表面处理：杆体热镀锌，20年不生锈（表面可喷塑处理，颜色杆型可根据要求进行设计） 防护等级：IP54 抗风力：45kg/mh 工艺：立杆或横支臂采用直缝钢管或无缝钢管；立杆与横支臂的连接端头采用与横臂相同钢管，焊接加强板保护；立杆与基础采用法兰盘加预埋螺栓连接，焊接加强板保护；横支臂与立杆端头连接方式采用法兰盘连接，并进行焊接加强板保护； | 根 | 1 |  |  |
| 8 |  | 安装支架 | 交通抓拍配套安装支架 | 套 | 2 |  |  |
| 9 |  | 安装地笼 | 预埋地笼650×1200 | 套 | 1 |  |  |
| 10 |  | 辅材设备（安装辅材） |  | 项 | 1 |  |  |
| 11 |  | 施工费（安装调试及培训） |  | 项 | 1 |  | 不含土建施工 |
| 12 |  | 合计 |  |  |  |  |  |